| 型号 |  | GST-UA2-400 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构造 |  | 水平多关节 |  |  |  |
| 设置方法 |  | 吊装 |  |  |  |
| 驱动方式 |  | 闭环步进电机 |  |  |  |
| 位置控制 |  | 根据编码器原点测定位置 |  |  |  |
| 轴数 |  | 主机 |  | PP装配头（选配） |  |
|  |  | 第1轴 | 第2轴 | Z轴 | Θ轴 |
| 轴规格 | 机械臂长度 | 150mm | 250mm | 40mm | ― |
|  | 旋转范围 | ±360° |  | ― | ±360° |
|  | 可动半径 | 400mm |  | ― | ― |
|  | 最高速度 | 3.9m/sec |  | 0.14m/sec | 756°/sec |
| 主机重量(尺寸) |  | 21kg（588×487×210(mm)） |  | ― | ― |
| 重复定位精度 |  | ±0.05～0.08mm |  |  | ±0.05° |
| 最大搬运重量 |  | 300g |  |  |  |
| 标准同期时间：最大搬运0.3kg时 |  | 0.54sec |  |  |  |
| 机械臂电缆长度 |  | 3m |  | 根据PP装配头设置 |  |
| 主机重量 |  | 21kg |  |  |  |